TERMO DE REFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Número da Requisição: 054/2025.

- 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Contratação de Empresa Técnica Especializada para Execução de Projeto Elétrico das Instalações do Prédio da Vigilância da Saúde do Município de Ibirarema/SP, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | MENOR VALOR COTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sv | 1 | Contratação de Empresa Técnica Especializada para Execução de Projeto Elétrico das Instalações do Prédio da Vigilância da Saúde do Município de Ibirarema/SP, contemplando as seguintes fases: 1. Levantamento e Preparação do Canteiro de Obras: 1.1. Análise e conferência do projeto executivo; 1.2. Delimitação das áreas de instalação elétrica; 1.3. Organização de materiais e ferramentas necessários. 2. Execução da Infraestrutura Elétrica: 2.1. Instalação de eletrodutos galvanizados rígidos em paredes e tetos superfície garantindo os devidos espaçamentos e fixações com abraçadeiras metálicas e buchas adequadas; 2.2. Execução de curvas e derivações nos eletrodutos com curvadores manuais ou elétricos, assegurando o raio mínimo de curvatura conforme norma. 3. Instalação de Caixas de Passagem e Caixas de Derivação: 3.1. Posicionamento e fixação das caixas de sobrepor para tomadas, interruptores e derivação; 3.2. Vedação e nivelamento adequado para posterior acabamento. 4. Lançamento de Cabos: 4.1. Escolha dos condutores de acordo com a bitola, isolação e cores definidas em projeto; 4.2. Lançamento dos cabos nos eletrodutos, utilizando guia de passa-fios e lubrificante apropriado; 4.3. Identificação e organização dos cabos nas extremidades. 5. Montagem dos Quadros de Distribuição: 5.1. Fixação dos quadros de distribuição no local indicado; 5.2. Instalação dos disjuntores, barramentos de fase, neutro e terra; 5.3. Interligação dos circuitos aos disjuntores conforme diagrama unifiliar. 6. Instalação de Tomadas, Interruptores e Ponto de Iluminação: 6.1. Fixação dos mecanismos nas caixas; 6.2. Conexões conforme padrão, respeitando s condutores fase, neutro e terra; 6.3. Instalação de luminárias e dispositivos de controle de iluminação. 7. Limpeza e Acabamento: 7.1. Remoção de resíduos e limpeza dos pontos de instalação; 7.2. Revisão estética e técnica das instalações visíveis; 7.3. Entrega dos termos de garantia e manual de operação (quando aplicável). | R$ 41.850,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  |  | R$ 41.850,00 |

O objeto da presente contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, se caracterizando como bens de uso comum.

O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do respectivo contrato, na forma do que estabelece o artigo 105 da Lei º 14.133/2021.

O instrumento contratual a ser firmado oferecerá maiores detalhamentos das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa de Licitação, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A fundamentação completa que dá base a presente contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar de referência:

Contratação de Empresa Técnica Especializada para a Execução do Projeto Elétrico das Instalações do Prédio da Vigilância Saúde do Município de Ibirarema/SP, de modo a regularizar, modernizar e adequar a infraestrutura elétrica às exigências técnicas, de segurança e de operacionalidade próprias de uma unidade de saúde pública. A necessidade manifesta decorre da constatação de que as instalações atuais ou a infraestrutura prevista demandam dimensionamento, fornecimento e montagem de circuitos, painéis, condutores, eletrodutos, pontos de iluminação e dispositivos de proteção corretamente projetados e executados, garantindo continuidade de serviço, segurança de pessoas, proteção do patrimônio e conformidade com as normas técnicas aplicáveis. A execução de projeto elétrico de caráter executivo permitirá o correto dimensionamento das cargas, a definição de circuitos alimentadores e ramais, o cálculo de seções e proteções, o estudo de seletividade e coordenação entre dispositivos de proteção, o projeto de aterramento e equipotencialização, além do detalhamento para a instalação de quadros de distribuição, circuitos dedicados para equipamentos sensíveis (informática, climatização, refrigeradores...) e sistemas de iluminação de emergência.

Tais intervenções são essenciais não apenas para a segurança dos servidores, colaboradores e usuários, mas igualmente para a continuidade e qualidade das atividades de Vigilância da Saúde, que frequentemente exigem equipamentos eletrônicos sensíveis, armazenamento adequado de materiais e disponibilidade contínua de energia elétrica. A execução técnica adequada elimina riscos de curto-circuito, sobrecarga, choques e incêndio elétrico, reduz custos de manutenção corretiva e prolonga a vida útil dos equipamentos e das instalações. A contratação especializada é necessária em virtude do caráter técnico-profissional da atividade, que requer equipe habilitada, projeto executivo detalhado, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por responsável legalmente habilitado e execução conforme normas técnicas (em especial a ABNT NBR 5410 para instalações elétricas de baixa tensão e, quando aplicável, NBR 14039, além das exigências de segurança do trabalho constantes na NR-10). O descritivo do serviço indica atividades previstas como levantamento do local, instalação de eletrodutos, lançamento e identificação de cabos, montagem de quadros de distribuição, instalações de pontos de iluminação, tomadas e dispositivos, verificações, limpezas finais e entrega de documentação técnica e termos de garantia, o que corrobora a necessidade de contratação de empresa especializada com capacidade técnica demonstrada.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A descrição da solução como um todo encontra-se devidamente pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar de referência:

A solução proposta compreende a contratação integrada de serviços técnicos especializados em engenharia elétrica que contemplem a elaboração do projeto executivo, a execução da infraestrutura elétrica e o comissionamento final da instalação, incluindo documentação técnica completa e garantia dos serviços. Inicialmente, será realizada a vistoria e levantamento de campo detalhado para verificação das condições existentes, medições e conferência dimensional, de modo a subsidiar o projeto executivo. Após a aprovação do escopo e da arte do projeto, a contratada elaborará o projeto executivo em conformidade com as normas aplicáveis, contendo memorial descritivo, cálculo de demanda e cargas, dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção, esquemas unifilares, detalhamento dos quadros de distribuição, especificação de eletrodutos, caixas e materiais, definição do sistema de aterramento e equipotencialização, projeto de iluminação (com níveis de iluminância compatíveis à atividade, conforme NBR 5413), além de previsão de circuitos dedicados para equipamentos críticos.

Com projeto aprovado, seguirá a fase de execução, que compreenderá a instalação de eletrodutos e eletrocalhas, o lançamento e identificação de cabos, a montagem e cabeamento dos quadros de distribuição, a instalação de dispositivos de proteção (disjuntores, DPS quando aplicáveis, dispositivos DR), a instalação de tomadas e pontos de iluminação, a implementação do sistema de aterramento com medição e registro da resistência obtida, e a execução de todos os serviços complementares necessários para entrega pronta para uso. Também serão previstos circuitos e soluções para proteção contra curtos, para qualidade de energia e para eventual necessidade de continuidade (no caso de equipamentos críticos, provisionamento de alimentação dedicada ou estudos de redundância). Durante e ao final da execução, deverão ser realizados ensaios e testes, tais como medição de resistência de isolação, verificação de continuidade dos condutores, ensaio do sistema de aterramento, ensaios funcionais dos dispositivos de proteção e testes de iluminação e circuitos, com a emissão de relatórios técnicos assinados pelo responsável técnico. A entrega final contemplará o fornecimento de documentação completa: projeto executivo aprovado, as-built (desenhos “como construído”), memórias de cálculo, planilhas de cargas, lista de materiais com especificações, laudos e relatórios de ensaio, ARTs correspondentes, manuais de operação e manutenção e termo de garantia.

Além disso, a solução inclui a capacitação técnica básica da equipe de manutenção do Município para operação e manutenção preventiva, o estabelecimento de plano mínimo de manutenção preventiva e a garantia contratual sobre os serviços prestados por período a ser estabelecido no contrato. Para assegurar qualidade e conformidade, a execução deverá observar procedimentos de controle de qualidade, uso de materiais com certificação e origem comprovada, e cumprimento das normas de segurança do trabalho (NR-10) durante todas as atividades. Em suma, a solução é completa e integrada, cobrindo projeto, execução, testes, documentação e garantia, de modo a entregar uma instalação elétrica segura, funcional e documentada para uso imediato pela Vigilância Sanitária.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a adequada solução das necessidades administrativas pontuadas preliminarmente, a contratação pretendida deverá atender os seguintes requisitos técnicos:

4.1. Requisitos Técnicos e Normativos:

4.1.1. O projeto e execução devem seguir rigorosamente a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão).

4.1.2. As normas ABNT NBR 14039 (Instalações Elétricas de Média Tensão) e NBR 5413 (Iluminância em Ambientes de Trabalho) devem ser aplicadas, quando couber.

4.1.3. É obrigatória a observância integral da Norma Regulamentadora NR-10, inclusive com comprovação documental da capacitação dos profissionais envolvidos.

4.1.4. Todos os ensaios elétricos deverão seguir a ABNT NBR 15751 (Medições de Resistência de Isolação) e NBR 5419 (Proteção contra Descargas Atmosféricas).

4.1.5. A instalação deve atender ao Padrão de Entrada exigido pela concessionária local de energia elétrica.

4.1.6. O projeto deve prever sistema de aterramento em conformidade com a NBR 5410.

4.1.7. Dispositivos de proteção como DR (Diferencial Residual) e DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) são obrigatórios em conformidade com normas técnicas.

4.1.8. Os materiais utilizados devem possuir certificação INMETRO.

4.1.9. Todos os quadros de distribuição devem estar de acordo com a NBR IEC 60439.

4.1.10. O projeto deve contemplar iluminação de emergência conforme NBR 10898.

4.2. Requisitos de Qualificação Técnica:

4.2.1. A empresa deve apresentar atestado(s) de capacidade técnica, ou outros documentos equivalentes, compatíveis com objeto de complexidade semelhante.

4.2.2. Obrigatória a apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA em todas as etapas.

4.2.3. O responsável técnico deve ter experiência comprovada em projetos e execuções de instalações elétricas em edificações públicas.

4.2.4. Profissionais da equipe devem possuir treinamento atualizado em NR-10 básico e complementar.

4.2.5. Deve ser comprovada experiência prévia em instalações elétricas com sistemas de proteção contra surtos e descargas atmosféricas.

4.2.6. A empresa deve comprovar possuir equipe própria ou terceirizada habilitada para medições, ensaios e emissão de laudos.

4.2.7. Atestados de experiência devem estar devidamente registrados no CREA.

4.2.8. A equipe deverá ser composta, no mínimo, por engenheiro eletricista e técnicos eletricistas capacitados.

4.2.9. Todos os certificados de treinamentos devem ser válidos e apresentados em cópia autenticada.

4.2.10. A empresa deverá comprovar ter executado projetos com carga instalada igual ou superior à prevista.

4.3. Requisitos de Materiais e Equipamentos:

4.3.1. Todos os cabos devem ser antichamas, de cobre eletrolítico, classe 750V ou 1kV, conforme aplicação.

4.3.2. As eletrocalhas e eletrodutos devem ser de aço galvanizado a fogo, devidamente dimensionados.

4.3.3. As caixas de passagem e conexões devem ser metálicas, com grau de proteção IP65.

4.3.4. Quadros de distribuição devem conter barramentos de cobre estanhado.

4.3.5. Disjuntores termomagnéticos e diferenciais devem possuir selo INMETRO e curva de disparo adequada.

4.3.6. Interruptores e tomadas devem atender à NBR NM 60884.

4.3.7. Luminárias devem ser em LED, com eficiência mínima de 100 lm/W.

4.3.8. Todos os componentes devem ser novos e de primeira linha.

4.3.9. Conectores de cabos devem ser do tipo compressão ou aperto, com certificação.

4.3.10. DPS e DR devem ser dimensionados de acordo com o projeto.

4.4. Requisitos de Segurança:

4.4.1. A empresa deverá elaborar e seguir um Plano de Segurança específico para a execução do serviço.

4.4.2. Todos os trabalhadores devem usar EPIs: luvas isolantes, capacete, óculos, calçado de segurança e cintos de segurança quando aplicável.

4.4.3. Deve haver inspeção diária dos equipamentos antes do uso.

4.4.4. Todos os serviços devem ser realizados com desligamento da rede, salvo em casos de testes.

4.4.5. Áreas de execução devem estar isoladas e sinalizadas.

4.4.6. A empresa deve fornecer EPCs como extintores, cones e fitas de sinalização.

4.4.7. Equipe deve ter treinamento de primeiros socorros.

4.4.8. Deve ser feito registro de Permissão de Trabalho (PT) antes de cada atividade crítica.

4.4.9. É obrigatória a medição de ausência de tensão antes da execução de qualquer serviço.

4.4.10. Testes de energização devem ser acompanhados pelo engenheiro responsável.

4.5. Requisitos Ambientais:

4.5.1. A empresa deve elaborar plano de gerenciamento de resíduos.

4.5.2. Os resíduos metálicos e plásticos devem ser destinados à reciclagem.

4.5.3. Embalagens devem ser descartadas de forma ambientalmente adequada.

4.5.4. É proibido o descarte de sobras em áreas públicas.

4.5.5. Sobras de cabos devem ser devolvidas em rolos.

4.5.6. Óleos e lubrificantes de equipamentos não podem ser descartados no solo.

4.5.7. A empresa deve adotar medidas de redução de ruído e poeira.

4.5.8. Todas as atividades devem respeitar a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

4.5.9. Materiais não utilizados deverão ser armazenados adequadamente.

4.5.10. Relatórios de destinação de resíduos devem ser apresentados ao final.

4.6. Requisitos de Prazos e Logística:

4.6.1. A execução deve respeitar o cronograma apresentado em proposta e aprovado pela Administração.

4.6.2. O prazo final não poderá ultrapassar o montante de 90 dias.

4.6.3. Mobilização da equipe deve ocorrer em até 10 dias após assinatura do contrato.

4.6.4. A logística deve prever mínimo impacto às atividades da Vigilância da Saúde.

4.6.5. Transporte de materiais deve ser de responsabilidade da contratada.

4.6.6. Local de armazenamento deve ser previamente definido pela Administração.

4.6.7. Os serviços devem ser realizados em horário comercial, salvo autorização específica.

4.6.8. O cronograma deve conter etapas detalhadas de execução.

4.6.9. Alterações de prazo só podem ser aceitas mediante justificativa formal.

4.6.10. Desmobilização deve ocorrer imediatamente após conclusão dos serviços.

4.7. Requisitos de Testes e Laudos:

4.7.1. Todos os circuitos devem ser testados antes da energização.

4.7.2. Deve ser feito teste de isolação de cabos.

4.7.3. Deve ser medido o aterramento com registro em laudo.

4.7.4. Relatório de continuidade elétrica deve ser emitido.

4.7.5. Deve ser entregue laudo de ensaio de funcionamento.

4.7.6. Deve ser feito checklist de conformidade com a NBR 5410.

4.7.7. Quadros de distribuição devem ser testados individualmente.

4.7.8. Testes de proteção contra surto devem ser documentados.

4.7.9. Deve ser entregue termo de energização acompanhado de ART.

4.7.10. Relatórios e laudos devem ser entregues encadernados e em meio digital.

4.8. Requisitos de Documentação:

4.8.1. Projeto “as built” atualizado deve ser entregue ao final.

4.8.2. Memorial descritivo detalhado deve ser apresentado.

4.8.3. Planta elétrica atualizada em formato digital e físico deve ser entregue.

4.8.4. ART registrada deve acompanhar a entrega da obra.

4.8.5. Certificados de materiais aplicados devem ser entregues.

4.8.6. Relatórios de testes e ensaios devem ser anexados.

4.8.7. Registro fotográfico da execução deve ser apresentado.

4.8.8. Termo de garantia deve ser emitido.

4.8.9. Manual de operação e manutenção deve ser entregue.

4.8.10. Relatório final de conformidade deve ser apresentado à Administração.

4.9. Requisitos de Garantia e Assistência Técnica:

4.9.1. Garantia mínima de 12 meses sobre serviços e materiais.

4.9.2. Correções devem ser realizadas sem ônus para a Administração.

4.9.3. Atendimento a chamados de garantia deve ocorrer em até 72h.

4.9.4. Serviços corretivos devem ser registrados em relatório.

4.9.5. Garantia cobre falhas decorrentes de instalação ou material defeituoso.

4.9.6. Troca de materiais em garantia deve ser imediata.

4.9.7. A empresa deve manter equipe de suporte durante o período de garantia.

4.9.8. Atualizações técnicas devem ser comunicadas à Administração.

4.9.9. Certificado de garantia deve ser entregue formalmente.

4.10. Requisitos de Fiscalização e Acompanhamento:

4.10.1. A Administração designará fiscal do contrato.

4.10.2. A contratada deve garantir acesso às frentes de serviço.

4.10.3. Relatórios semanais devem ser apresentados à fiscalização.

4.10.4. Reuniões periódicas devem ser realizadas para alinhamento.

4.10.5. Alterações de projeto só podem ocorrer mediante autorização formal.

4.10.6. A fiscalização poderá solicitar substituição de profissionais.

4.10.7. A contratada deve manter registro diário das atividades.

4.10.8. O fiscal pode suspender serviços em desconformidade.

4.10.9. Solicitações do fiscal devem ser atendidas em até 24h.

4.10.10. Relatório final de encerramento deve ser aprovado pela fiscalização.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega:

5.1.1. O prazo de entrega final dos serviços será de até 90 dias corridos após o envio da Ordem de Serviço pelo Departamento de Saúde do Município de Ibirarema/SP. Em caso de impossibilidade da execução dos serviços nas condições e prazos apontados, a empresa contratada deverá comunicar imediatamente as razões respectivas para que qualquer pedido de prorrogação de prazo de execução seja analisado.

5.2. Endereço de entrega:

5.2.1. Rua Joaquim Batista Ribeiro, 275 – Centro. Ibirarema/SP.

5.3. Execução:

5.3.1. A execução do objeto deverá compreender todas as atividades técnicas e operacionais necessárias à realização completa das instalações elétricas do prédio da Vigilância Sanitária, em conformidade com o projeto aprovado, as normas técnicas vigentes e as orientações da fiscalização da Administração Pública. Os serviços deverão ser desenvolvidos de forma organizada, seguindo um cronograma físico-financeiro previamente acordado entre as partes, garantindo qualidade, segurança e eficiência em todas as etapas.

5.3.2. Inicialmente, a contratada deverá realizar a mobilização da equipe técnica e dos equipamentos necessários, providenciando o transporte e a guarda adequada dos materiais fornecidos pela Administração. Em seguida, deverão ser feitas as marcações, medições e conferências in loco, assegurando a compatibilidade do projeto com as condições reais do prédio, e, se necessário, apresentando eventuais ajustes ou complementações para análise e aprovação da fiscalização.

5.3.3. Posteriormente, deverão ser executadas as etapas de infraestrutura elétrica, compreendendo a instalação de eletrocalhas, eletrodutos, caixas de passagem, quadros de distribuição e sistemas de aterramento. O lançamento de cabos e condutores deverá ocorrer somente após a verificação da conformidade da infraestrutura, assegurando-se que os materiais empregados atendam às normas da ABNT e possuam certificação do INMETRO.

5.3.4. Concluída a infraestrutura, a contratada deverá realizar a instalação e montagem dos dispositivos de proteção, seccionamento e manobra, incluindo disjuntores termomagnéticos, dispositivos diferenciais residuais (DR), dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e demais componentes previstos no projeto. Na sequência, serão instalados os pontos de iluminação, tomadas de uso geral e específico, interruptores, luminárias em LED e demais equipamentos previstos.

5.3.5. Durante toda a execução, deverão ser observadas as exigências da Norma Regulamentadora NR-10, com uso obrigatório de EPIs e EPCs, isolamento da área de trabalho e procedimentos de segurança para garantir a integridade dos trabalhadores, servidores e usuários da edificação.

5.3.6. Após a conclusão dos serviços, deverão ser realizados os ensaios e testes obrigatórios, incluindo medição de resistência de isolação, continuidade elétrica, funcionamento dos dispositivos de proteção, medição da resistência de aterramento e verificação do desempenho do sistema de iluminação. Todos os resultados deverão ser consolidados em relatórios técnicos e laudos, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

5.3.7. A execução do objeto somente será considerada concluída após a entrega do projeto “as built”, memorial descritivo atualizado, manuais de operação e manutenção, laudos de testes e certificados de garantia, devidamente aprovados pela fiscalização. Caberá à contratada ainda a desmobilização do canteiro e a limpeza completa da área de trabalho, deixando o prédio em plenas condições de uso.

5.4. Garantia, Manutenção e Assistência Técnica:

5.4.1. Para fins de garantia, deverá ser respeitado, no mínimo, o prazo legal

estabelecido na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO

- O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

- As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

- O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

- Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor Edilson de Souza, designado fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do que determina a Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput, para a boa execução técnica e administrativa do contrato celebrado.

- O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

O fiscal técnico do contrato deverá anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que entender necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observados.

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Constitui rotina de fiscalização a verificação da manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhamento o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da Contratada:

7.1. Manter, durante o contrato, todas as exigências contidas neste Termo de Referência bem como no contrato;

7.2. Manter, durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente termo;

7.3. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, Previdenciárias, Trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;

7.4. Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados à União, Estado, Município ou a terceiros, em razão da execução do objeto do contrato;

7.5. Disponibilizar números de telefone, e-mails, ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Ibirarema-SP e Departamentos Solicitantes, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;

7.6. Entregar os produtos em perfeitas condições de consumo;

7.7. Responsabilizar-se por todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o cumprimento do objeto do contrato;

7.8. Executar diretamente o contrato, inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;

7.9. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência de garantia previsto no contrato;

7.10. Responder por todo e qualquer prejuízo causado a contratante, decorrentes de suas atividades e da desobediência de cláusulas contratuais, legislação e do adimplemento do objeto do contrato;

7.11. A contratada será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou realizado sem os devidos cuidados;

7.12. Deverá fornecer os produtos licitados dentro dos padrões, preços, prazos e forma estipulados.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da Contratante:

8.1. Fiscalizar, controlar e registrar a quantidade qualidade dos itens entregues;

8.2. Efetuar o pagamento dos produtos entregues conforme o Contrato e o Termo de Referência;

8.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que o licitante vencedor apresenta fora das especificações contidas no Contrato e Termo de Referência;

8.4. Acompanhar a execução do Contrato e conferir os produtos entregues e, advertir ou aplicar as sanções previstas no Contrato e Termo de Referência, quando atestadas as irregularidades, bem como qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus profissionais que venha a ser considerada prejudicial à execução do instrumento contratual;

8.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção

8.6. Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos fornecimentos dos produtos, objeto do contrato;

8.7. Prestar a Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato.

9. DAS SANÇÕES

Mediante procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, o prestador que cometer qualquer das infrações discriminadas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

9.1. Advertência;

9.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o limite de 15% (quinze por cento); ultrapassado esse limite, poderá ser caracterizada a inexecução total do objeto;

9.3. Multa de até 30% (trinta por cento) do valor empenhado, em caso de inexecução total ou parcial do objeto, assim também considerado o atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias;

9.4. Qualquer outro fato que importe inexecução não relacionada a descumprimento de prazos ou que não enseje rescisão da contratação sujeitará a contratada à multa de até 10% (dez por cento) do valor empenhado;

9.5. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

Todas as comunicações serão realizadas de forma eletrônica, nos endereços de e-mail cadastrados, sendo de responsabilidade da contratada o acompanhamento e atualização dos respectivos cadastros.

A comunicação, enviada aos endereços de correio eletrônico da contratada, será considerada como efetivamente realizada após 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do envio.

O recebimento da comunicação enviada por correio eletrônico, sempre que possível, deverá ser certificado pelo contratante.

As multas previstas neste instrumento, se aplicadas, poderão ser descontadas dos pagamentos a que porventura o adjudicatário tenha direito.

Caso inexistam pagamentos ou se o valor das faturas for insuficiente, o adjudicatário deverá recolher as multas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir do recebimento da notificação, através de Boleto a ser emitido em nome da contratada, apresentando o comprovante a esta Autarquia, sobre pena de inscrição na Dívida Ativa da Autarquia.

10. DOS DOCUENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS COMO CRITÉRIO DE HABILITAÇÃO, PELA EMPRESA QUE APRESENTAR A MELHOR PROPOSTA

As seguintes documentações deverão ser apresentadas:

10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

10.2. Fazenda Federal: consistindo em Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e contribuições federais e Certidão de quitação da dívida da união, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

10.3. Fazenda Estadual: Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa relativo ao ICMS da sede do Licitante;

10.4. Fazenda Municipal: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa), da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;

10.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa;

10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.7. Comprovação de capacidade técnica-operacional da empresa licitante, de serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazo com as constantes dos objetos deste Edital, através de certidões, atestados ou outros documentos equivalentes fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, contemplando os serviços, nos quais se indiquem a execução, no mínimo 50%, dos serviços do objeto desta licitação (Súmula nº 24 do TCE);

10.7.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatórios de diferentes atestados executados de forma concomitante;

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os seguintes critérios deverão ser obedecidos:

11.1. Do Recebimento dos serviços:

11.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pela fiscal do contrato, agente responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

11.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 24 horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 1 dia útil, a contar do recebimento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material, bem como a integral execução do objeto contratado, e consequente aceitação mediante termo detalhado.

11.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

11.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

11.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

11.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

11.2. Da Liquidação:

11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 5 dias úteis para fins de liquidação, prorrogáveis por igual período, em ato motivado do agente competente pela liquidação.

11.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

11.2.2.1. O prazo de validade;

11.2.2.2. A data da emissão;

11.2.2.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

11.2.2.4. O período respectivo de execução do contrato;

11.2.2.5. O valor a pagar; e

11.2.2.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

11.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

11.3. Do Prazo de Pagamento:

11.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

11.4. Da Forma de Pagamento:

11.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

- 12. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

12.1. Da Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

12.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa de Licitação, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

12.2. Das Exigências de Habilitação:

12.2.1. Para fins de habilitação, o licitante deverá comprovar que preenche o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar sua capacidade em realizar o objeto da licitação, nos termos do que estabelece o artigo 62 da Lei 14.133/2021.

12.2.2. As informações e documentos exigidos serão oportunamente pormenorizados na minuta de edital de abertura do processo licitatório, devendo contemplar a Habilitação Jurídica; Técnica; Fiscal, Social e Trabalhista; Econômico-financeira.

- 13. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor total da contratação é de R$ 41.850,00 (Quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais) e sua composição foi regularmente registrado na Planilha de Estimativa de Preço Médio constante em anexo, com a respectiva composição de custo dos itens descritos, respeitados os quantitativos estimados, sendo elaborado por meio de pesquisa de preços com empresas locais.

- 14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual nº 2.631 de 19 de Dezembro de 2024.

- A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Dotação 01:

Gestão/Unidade: Departamento de Saúde.

- Fonte de Recursos:

- Manutenção da Vigilância da Saúde: 0.01.00 300.023

- Manutenção da Vigilância da Saúde: 0.02.81 300.023

- Manutenção da Vigilância da Saúde: 0.05.81 300.023

- Programa de Trabalho:

- Manutenção da Vigilância da Saúde: 10 304 0115 2156 0000

- Elemento de Despesa:

- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: 3.3.90.39.00

Ibirarema, 18 de setembro de 2025.

_______________________________________

DANIELE DIONÍSIO ALVES

Diretora do Departamento de Saúde.

Anexo I ao Termo de Referência – Planilha de Cálculo de Preços

A referida pesquisa de preços foi realizada adotando, de forma combinada, aos seguintes parâmetros dispostos no Art. 23 da Lei nº 14.133/21 e no Art. 5º da Instrução Normativa SEGES/MR nº 65/2021:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - [...];

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

Sendo assim, a estimativa foi realizada por meio do levantamento com empresas regionais do ramo, das quais, três empresas que foram solicitadas orçamento enviaram seus preços.