FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA

Processo Licitatório nº 58/2025.

Dispensa nº 11/2025.

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________

CNPJ: ___________________________ INSCR. ESTADUAL: _________________

ENDEREÇO: ________________________________________________________

CIDADE: ______________________ ESTADO: ____________ FONE: __________

DADOS PARA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO E PREENCHIMENTO DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TCE:

NOME: _____________________________________________________________

CARGO: ____________________________________________________________

CPF: ______________________________ RG: _____________________________

DATA DE NASCIMENTO: ______________________________________________

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO (RUA/BAIRRO/CEP/CIDADE/ESTADO):

___________________________________________________________________

E-MAIL INSTITUCIONAL: ______________________________________________

E-MAIL PESSOAL: ____________________________________________________

TELEFONE(S): _______________________________________________________

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA/SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO:

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Un | 20 | Relógio de Ponto Biométrico Especificações mínimas do equipamento: Leitor biométrico de impressão digital ótico, integrado/fixado/parafusado no gabinete (não serão aceitos leitores externos adaptados por meio de cabo USB, por exemplo), com prisma de vidro ou ABS de alta resistência contra impacto e riscos. Resolução mínima de 500 dpi. Tempo modo identificação 1:N - menos de 0,9 segundos para até 2.000 digitais cadastradas. FRR: 1/1.000 (taxa de falsa rejeição) – máximo de 0,1%. FAR: 1/100.000 (taxa de falsa aceitação) máxima de 0,001%. Armazenamento de 4.000 digitais por equipamento, permitindo o cadastramento mínimo de duas digitais por funcionário; Leitor de proximidade de 125 kHz com alcance de leitura de até 4 cm, compatível com cartões licitados no certame. Impressora com no mínimo um sensor para identificação da existência da bobina de papel instalada no equipamento. Velocidade de impressão de 100mm/s com guilhotina acoplada para corte total do papel. Deve operar com bobinas de no mínimo 360m para impressão de até 10.000 comprovantes. Deve possuir sensor na saída do papel para garantir a emissão do comprovante de ponto. Bateria de lítio para manter o relógio atualizado por no mínimo 1.440 horas caso o equipamento fique desligado; Display com touchscreen colorido, deve exibir o horário e possibilitar operação de cadastro de funcionários e digitais através de senha de proteção para administração do equipamento. Porta Fiscal para coleta do arquivo AFD; Porta RJ45 para comunicação TCP/IP 10/100Mbps; Porta USB auxiliar para exportação de registros e importação de cadastros; Aprovado pelo INMETRO; Homologado pelo MTE Portaria 671/2021; Alimentação: tensão de entrada 110/220V (cabo incluso); Garantia: 12 meses balcão. Funcionalidades mínimas suportadas: Deve possuir servidor web embarcado; Deve possuir possibilitar para coleta centralizada automática do arquivo AFD via software; Deve possuir proteção por senha de acesso aos menus de configuração; Deve acionar automaticamente o leitor de impressão digital quando o dedo é posicionado, sem a necessidade de o usuário pressionar alguma tecla; Deve possuir opção de uso de senha para marcação de ponto por teclado; Deve possibilitar trabalhar no modo de identificação 1:N (somente a digital), ou verificação 1:1 (cartão/teclado e digital); Disponibilizar uma bobina por relógio. Compatibilidade com o software de tratamento de ponto utilizado pela prefeitura, sem a necessidade de software comunicador. Garantir suporte remoto para configurações do equipamento pelo tempo de garantia. | R$ ---- | R$ ---- |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  |  |  | R$ ---- |

Condições para Pagamento: __________________

Prazo de Entrega: __________________________

Validade da Proposta: _______________________

CARIMBO CNPJ

Declaramos que disponibilizamos a Conta Bancária nº _________________, Agência nº _______________, no Banco ___________________, para                                 recebimento dos pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de IBIRAREMA em nome da empresa.

Disponibilizamos como meios de comunicação o (s) e-mail (s): ____________________________________, e telefone (s) e/ou fax: _______________________, para recebimento de pedidos e/ou quaisquer outras comunicações necessárias.

Desde já, DECLARAMOS ainda que quaisquer alterações (Conta bancária, telefones, e-mails, endereço, Razão Social, Quadro de Sócios, alterações na junta comercial, etc.) ocorridas durante a vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços, serão comunicadas, no prazo máximo de 07 (sete) dias, para que não haja futuros transtornos.

NOTA:

1.1. Os preços propostos deverão ser orçados pelo valor total, já computado os impostos, taxas e demais encargos.

_____/_____/_____

_____________________________

(Assinatura e Identificação)